LED MATRIX (8X32) PROJECT

GAME : STAR LASER

กลุ่ม : ขายตรงแบบ 300 %

LED DOT MATRIX PROJECT’S DETAILED

1.เกมส์นี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นกับ BOT

2.ผู้เล่นสามารถ เคลื่อนย้ายยาน โดยการโยกปุ่มอนาล๊อค

3.ผู้เล่นสามารถ ยิงกระสุน โดยการกดปุ่ม B(ปุ่มขวา)

4.เกมส์นี้จะมีผลลัพธิ์ออกมา 2 รูปแบบ คือ ชนะ หรือ แพ้

PICTURE AND DISCUSSION

เริ่มต้น ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวเกม เราจะเจอกับ Interface

“Press BT”  ซึ่งหมายความว่าให้เรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

(A , B , C หรือ D) เพื่อเล่นเกม

หลังจากที่เรากดปุ่มเพื่อเข้าเกมแล้ว หน้าจอก็จะแสดง Interface ที่เป็นตัวเลข 3 , 2 และ 1 เพื่อให้ทราบว่า

เกมที่เราจะเล่น กำลังจะเริ่มใน 3 วินาที

3

2

1

…

GAME START!

PART OF GAME

1.ยานผู้เล่น - ยานผู้เล่นจะอยู่ข้างล่างสุดของตัวจอ

ผู้เล่นสามารถขยับยานได้ 4 ทิศ (ขึ้น,ลง,ซ้าย,ขวา)

โดยกดโยกปุ่มอนาล๊อค (Analog)

2.ยานศัตรู - ยานศัตรูจะอยู่ด้านบนสุดของตัวจอ

ยานของศัตรูจะเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบสุ่ม

3.พลังชีวิต – พลังชีวิตจะอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวจอ

ด้านซ้ายของจอ – พลังชีวิตของผู้เล่นจำนวน 16 ชีวิต

ด้านขวาของจอ – พลังชีวิตของศัตรูจำนวน 16 ชีวิต

หมายเหตุ : พลังชีวิตจะลดลงทีละ 1 ต่อกระสุน 1 นัด

4.ผลลัพธ์ของเกม – ชนะ หรือ แพ้

ถ้าพลังชีวิตของศัตรูหมดก่อน ผู้เล่นก็จะ ชนะ

ถ้าพลังชีวิตของผู้เล่นหมดก่อน ผู้เล่นก็จะ แพ้

MAIN PROCESS OF PROJECT

ก่อนที่จะเริ่ม coding นั้น เราจะใช้ lib LedControl.h เข้ามาช่วย เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการเขียน code และเรียกใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆได้อีกด้วย เช่น

lc.setLed(); lc.setRow(); lc.setCol(); เป็นต้น

ในรูปเราจะกำหนดให้ Din = 11 / CLK = 13 / CS = 10

และเราจำควบคุมโมดูลทั้งหมด 4 ตัวด้วยกัน

หมายเหตุ :

8x8 LED MATRIX = 1 module

8x32 LED MATRIX = 4 modules

ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของเราก็จะเป็นดังรูปนี้

รายละเอียดการทำงานของแต่ละฟังก์ชั่นจะอยู่ด้านล่าง

Input_system();

คือฟังก์ชั่นที่บ่งบอกว่าเราจะกำหนดค่าปุ่มไว้ที่เท่าไหร่ ใช้งานอย่างไร ให้ไปทิศทางไหน และฟังก์ชั่นนี้ก็จะใช้ map(); กับค่า Analog หรือปุ่มโยกเพื่อให้การเคลื่อนที่ง่ายและตรงกับการเคลื่อนย้ายพิกัดใน LED MATRIX 8x32

เช่น เราต้องการให้ยานเราเคลื่อนที่ไปทางซ้าย เราก็จะเปลี่ยนค่าจากช่วง 0-1023 ให้เป็น -1(ซ้าย) และ 1(ขวา) เพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายมากขึ้น พอเรากำหนดค่าให้ปุ่มต่างๆแล้ว เราก็จะมาเข้าสู่การทำงานของเกมกันเลยครับ   // ส่วนของ input

ต่อมาเราก็จะใช้ Switch case เนื่องจากตัวเกมของเราแบ่งได้เป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ

1.ช่วงแรก

เราจะเข้า case แรกของตัวโปรแกรมนั่นก็คือ main state ซึ่งเรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า main state = 0

ซึ่งมาถึงเราก็จะเจอฟังก์ชั่น 1.1 Setup_interface(); ก่อน

ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะแสดง Interface PRESS BT. ตอนแรกของตัวโปรแกรมนั่นเอง ซึ่งจะมีการใช้ฟังก์ชั่น plot(,); มาเกี่ยวข้องกับฟังกืชั่นนี้อีกด้วย

1.2 clear_display(); คือฟังก์ชั่นที่สั่งให้เคลีย address ใน module ตัวนั้นๆ ซึ่งเราจะสั่งให้เคลีย 4 module ไปก่อน

1.3.1 plot(int x,int y); คือฟังก์ชั่นที่กำหนดพิกัดในการแสดงตำแหน่งของไฟในตัว LED MATRIX

1.3.2 delete_plot(int x,int y); คือฟังก์ชั่นที่กำหนดพิกัดในการลบตำแหน่งของไฟในตัว LED MATRIX

***เหตุผลที่สร้างฟังก์ชั่นนึ้ขึ้นมา***

- เนื่องจากการจ่ายไฟของ LED MATRIX 8x32 นั้น จะจ่ายจากช่อง 0-7 ในแกน x และ ช่อง 0-7 ในแกน y ของแต่ละโมดูล

เพื่อไม่ให้สับสนในการกำหนดพิกัด จึงสร้างฟังก์ชั่นที่

สามารถป้อนค่า 1-8 ได้ในแกน x และ plot จุดไฟ

สามารถป้อนค่า 1-32 ได้ในแกน y และ plot จุดไฟ

- และปกติ LED MATRIX จะนับตั้งแต่ล่างขึ้นข้างบนและนับไม่ติดกันในแกน y คือ 0-7 (4รอบ) เราจึงเลยสร้างฟังก์ชั่นนี้ขึ้นมาพร้อมกับให้เริ่มนับจากข้างบนซ้ายเป็นพิกัด 1,1 จนถึง ด้านล่างขวา 8,32 เพื่อง่ายต่อการเขียนโปรแกรม

// ฟังก์ชั่นที่กล่าวมาจากข้างต้นเป็นฟังก์ชั่นที่ถูกเรียกใช้ภายในโปรแกรมอยู่ตลอดทั้ง 3 ส่วน

เนื่องจากวงจรเราเป็นการต่อแบบ INTERNAL_PULLUP

เราจึงกำหนดให้ว่า ถ้ายังไม่กดปุ่ม (1) ให้แสดง INTERFACE (PRESS BT) ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการกดปุ่ม (0)

หลังจากกดปุ่มแล้ว ก็จะมี INTERFACE ตัวเลขขึ้นมาให้แสดงว่าอีก 3 วินาทีเกมจะเริ่มขึ้น 1.4 Pre_interface();

เป็นการใส่ INTERFACE เพิ่มเติมก่อนเริ่มเกม เพื่อนที่จะแสดงว่า เกมกำลังจะเริ่มใน 3…2…1 GAME START!

หลังจากนี้จะเข้าสู่ตัวเกมของโปรแกรมทันที

1.5 Set_newgame(); คือ ฟังก์ชั่นที่เป็นการเริ่ม Set เกมส์ใหม่ของโปรแกรมซึ่งจะทำงานหลังจาก Pre_interface();

กำหนดฟังก์ชั่นนึ้ขึ้นมาเพื่อแสดงยานผู้เล่น,ยานศัตรู,พลังชีวิตของผู้เล่นและศัตรู/ฟังก์ชั่นสถานะกระสุน

กำหนดฟังก์ชั่นให้วาดและลบตัวยานทั้งสองฝั่งเพื่อเคลื่อนที่แบบไม่ทิ้งรอยเก่า

กำหนดฟังก์ชั่นพลังชีวิตทั้งสองฝั่ง (มีค่า16ชีวิต) แล้วฝั่งซ้ายเป็นของผู้เล่น ฝั่งขวาเป็นของศัตรู

หลังจากนั้นเรากำหนดให้ main_sate = 1 เพื่อที่จะทำให้เราเข้าสู่ case 1 ได้ (ช่วงที่สอง)       // จบช่วงแรก

________________________________________________________

2.ช่วงที่สอง คือ ช่วงของตัวเกมหลัก โดยเราจะเจอฟังก์ชั่น Control_ship(); ก่อน

2.1 Control_ship();

เราจะกำหนดให้ปุ่มของเราเคลื่อนที่โดยการโยกปุ่ม และโยกได้ 4 ทิศ และจำกัดขอบเขตให้กับยานด้วย

2.2 Control_enemy();

เราจะกำหนดให้ยานของศัตรูเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบสุ่ม และจำกัดขอบเขตให้กับยานด้วย

2.3 Check_bullet();

เราจะทำการเช็คกระสุนว่ากระสุนจะเคลื่อนที่ในรูปแบบไหน แล้วเราจะกำหนดขนาดกระสุนด้วย (ถ้าปุ่มขวากด ปืนถึงจะยิงกระสุน)

ถ้ากระสุนเรายิงไม่โดนอะไรเลย ศัตรูก็จะเลือดไม่ลดนั่นเอง

กระสุนฝ่ายศัตรูจะถูกยิงโดยอัตโนมัติเพราะเราใช้ฟังก์ชั่น random(); ค่ากระสุนนั่นเองและกำจัดจำนวนกระสุนให้กับยานศัตรูด้วย

ถ้าศัตรูยิงเราไม่โดน เลือดของยานเราก็จะไม่ลดนั่นเอง

2.4 Check_enemybullet();

2.5 Check_collision();

ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการเช็คตำแหน่งของกระสุนที่ชนกัน ก่อนอื่นเราต้องกำหนดให้ระยะกระสุนในแต่ละฝั่งตันที่ y=30 ไม่ฉะนั้นกระสุนจะเลยออกนอกเจอไปเรื่อยๆ

ถ้ากระสุนของผู้เล่นและกระสุนของศัตรูมาชนกัน จะทำให้กระสุน ณ ตำแหน่งที่ชนกันไฟดับ กล่าวคือเป็นการชนแล้วหายนั่นเอง

ทั้งสองอย่างนี้ เมื่อเป็นจริงอันใดอันหนึ่งให้ set สถานะของกระสุนกลับไปพร้อมยิงอีกครั้ง

หลังจากฟังก์ชั่นที่กล่าวไปข้างต้น จะเป็นเงื่อนไขพลังชีวิตของผู้เล่นและศัตรูนั่นเอง

เงื่อนไขนี้กล่าวคือ ถ้า HP หรือเลือดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น 24 (ก็คือเลือดหมดนั่นเอง) จะให้ล้างจอแล้วไปเข้า main_state = 2 เลย เพื่อเข้า case 2 หรือ ช่วงที่3ของตัวโปรแกรมครับ

// จบช่วงที่สอง

________________________________________________________

3.ช่วงที่สาม(สุดท้าย) คือ ช่วงที่แสดง Interface ว่าเราชนะหรือแพ้(Win or Loss)

3.1 End_interface(); - ฟังก์ชั่นนี้จะแสดง

3.1.1 win();                            3.1.2 lose():

ฟังก์ชั่นช่วงสุดท้ายจะเป็นการแสดง interface ว่าเราชนะหรือแพ้ โดย

ถ้าเลือดผู้เล่นหมด (HP = 24 หมายถึง ถ้าลบไฟจนถึง y = 24) จอภาพก็จะแสดงคำว่า LOSS

ถ้าเลือดศัตรูหมด (enemyHP = 24 หมายถึง ถ้าลบไฟจนถึง y = 24 ) จอภาพก้จะแสดงคำว่า WIN

เมื่อแสดงค่า WIN || LOSS เสร็จแล้ว ก็จะส่งค่า main_state = 0 เพื่อกลับไปหน้าหลักของเกม

END OF PROJECT