Piano กลุ่มขายตรง 300%

รายละเอียดโปรเจค Piano

- สามารถ เล่นเสียง ได้ทั้งหมด 8 เสียง ( โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด[สูง] ) โดยการกดปุ่มที่ 3-10

- สามารถ บันทึกเสียง โดยการกดปุ่มที่ 1

- สามารถ เล่นเสียงที่บันทึก โดยการกดปุ่มที่ 2

- เมื่อกดปุ่มบันทึกเสียงหรือปุ่มเล่นเสียงที่บันทึก จะมี ไฟสีเขียว ขึ้นเพื่อให้เรารู้ว่า กำลังบันทึกหรือเล่นเสียงที่บันทึกอยู่

- เมื่อทุกครั้งที่มีเสียง จะมี ไฟสีแดง ติดตามเสียงที่ออกมา

ภาพขณะทำการทดลอง

ขณะกดแต่ละปุ่ม จะมีเสียง เมื่อมีเสียงจะมีไฟสีแดงขึ้น

ขณะกดปุ่มบันทึกเสียงหรือเล่นเสียงบันทึก จะมีไฟสีเขียวขึ้น

หลักการทำงาน Piano (หลัก) [ภาพรวมทั้งหมด]

- All tone();

เป็นฟังชั่น ที่รวมการทำงานโดยการกดปกติ                          โดย กด -> มีเสียง  และ ปล่อย -> ไม่มีเสียง

- Record_Play();

เป็นฟังชั่น ที่คอยเช็คว่า มีการกดปุ่ม Record หรือ ปุ่ม Play มั้ย ถ้ามี ให้เข้าไปทำงานแต่ละฟังชั่นของมันโดยในส่วนนี้ หน้าที่สำคัญคือ

  - การ debounce ปุ่ม Record และ Play

  - การสร้าง case เฉพาะเช่น

    - ถ้าปุ่ม Record ติด… ปุ่ม Play จะไม่ติด

    - ถ้าปุ่ม Play ติด… ปุ่ม Record จะไม่ติด

    - ลบพื้นที่เก็บโน้ตเก่า รอสำหรับรับโน้ตใหม่

    - เก็บจำนวน Note ว่า Record ไปกี่ตัวแล้ว

หลักการทำงาน Piano (ย่อย) [การบันทึกและเล่นกลับ]

ประกอบไปด้วย ฟังชั่น Record(); และ Play();

1.Record();

เป็นฟังชั่น ในการบันทึกเสียงของ piano โดยวิธีการบันทึกคือ

  - สร้าง Array เก็บความยาว สำหรับเก็บ Note (300 ช่อง)

  - สร้าง Array เก็บความยาว สำหรับเก็บ Duration_time (300 ช่อง)

โดยจะให้เมื่อกดปุ่ม Record แล้ว ให้เริ่มนับเวลา เก็บไว้ใน Array TIME[1] และ เก็บค่าว่าง (ในที่นี้ 0 แทน noTone) ใน Array REC_NOTE[1] เก็บไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดมีการกดปุ่มเสียงใดเสียงหนึ่ง ให้เพิ่มช่อง Array ทั้งสอง ไปตำแหน่งถัดไป และเก็บสิ่งที่กด และช่วงเวลาของการกด ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดปุ่ม Record อีกครั้ง เพื่อหยุด Record

<< ฟังชั่น Record >>

2.Play();

เป็นฟังชั่น ในการเล่นเสียงจากสิ่งที่เราอัดจากฟังชั่น Record โดยวิธีการเล่นคือ

2.1 สร้าง 1 Loop… เป็น Loop เดียวที่ถูกเล่นเมื่อกดปุ่ม Play หนึ่งครั้ง

2.1.1 ถ้าเกิด REC_NOTE[ ] มีค่า เท่ากับ 0 ให้ใช้ฟังชั่น noTone();

2.1.2 ถ้าเกิดไม่ใช่ ให้แสดง Tone ตามสิ่งที่เก็บไว้

<< ฟังชั่น Play >>

วิธีแก้ปัญหาไม่ให้เสียงขาดตอนกดโน๊ตต่อเนื่องกัน

- อันดับแรก เราต้องเริ่มจากเขียนโค้ดให้ใช้ if และ else if ในการเขียน เนื่องจากถ้าเราใช้ if if if ไปเรื่อยๆ จะทำให้ถ้าเกิดกดหลายปุ่ม จะเข้าไปหลายเคส ทำให้เสียงเพี้ยนได้

- อันดับสอง จะอยู่ที่ฟังชั่น Record เราจะต้องบันทึกทั้ง ช่วงที่กดตัวโน๊ต และช่วงที่ไม่ได้กดตัวโน๊ตด้วย ถึงจะทำให้ สามารถ เล่นเสียงออกมาได้เหมือนกับที่เรากดใน Record ในส่วนนี้ แค่เราต้องนับรวมถึงตอนที่ไม่ได้กดด้วย และที่สำคัญ ห้ามใช้ delay(); ควรใช้ millis(); มากกว่า เพราะ delay จะทำให้ โปรแกรมไม่เสถียรและไม่สมจริงเวลาเรากดเท่าการเก็บค่าเวลาแบบ millis();