Finite State Machine PROJECT

TRAFFIC LIGHTS

ขายตรงแบบ 300 %

FSM’S DETAILED

1.โครงงานชิ้นนี้จะเป็นการแสดงการทำงานของไฟจราจร (สี่แยก)

2.ไฟจราจรจะมี 2 รูปแบบคือ ไฟรถยนต์และไฟคนเดินข้าม

2.1 รถยน์เคลื่อนที่สองทิศ คือ N->S และ E->W

2.2 คนจะเดินข้ามทุกๆ 4 ทิศของสี่แยก

เงื่อนไขของชิ้นงาน

1.ต้องไม่มีไฟเหลืองหรือไฟเขียวพร้อมกันใน2ทาง

2.ถ้าในทิศหนึ่งเป็นไฟเขียว(วิ่ง) อีกทิศหนึ่งต้องเป็นไฟแดง(หยุด)

3.หากคนแสดงไฟเขียว ต้องให้รถทั้งสองทางแสดงไฟแดง

4.ต้องมีไฟกระพิบเตือนว่าเวลาในการข้ามถนนจะหมดลง

5.ถ้าไม่มีการกดไฟจะแสดงเป็นสถานะเดิม

6.ถ้าทุกทางมีแค่คน ไฟคนเดินจะเป็นไฟเขียวไปเรื่อยๆ

STATE TRANSITION TABLE

ตารางแสดงกาทำงานของโปรแกรมในส่วนของการตั้งค่าเสตจ

Current stage -> [Receive input] -> Next stage

STATE TRANSITION DIAGRAM

การที่เราสร้างแบบแผนเอาไว้ก่อนจะทำให้ง่ายต่อการ coding

PICTURES AND DISCUSSION

พวกเรากำหนดไว้ว่าการเริ่มต้นของการทำงานโปรแกรมจะให้ input เป็น 1,0,0 ซึ่งจะเป็นการแสดงไฟเขียวเฉพาะ goNorth

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแสดงไฟระหว่าง N-E

(เริ่มที่ 0,1,0(E) แล้วกดปุ่ม 1(N))

1.

2.เมื่อทำการกดปุ่ม 1,0,0 (N) จากไฟเขียวในทิศ E จะเปลี่ยนเสตจไปเป็นไฟเหลืองในทิศ E ตามภาพ

3.พอเรากดปุ่ม 1,0,0 (N) แบบเดิม จากไฟเหลืองในทิศ E จะเปลี่ยนเสตจไปเป็นไฟแดงในทิศ E และแสดงไฟเขียวทิศ N แทน

เนื่องจากเราต้องการให้ทิศ N ทำงาน

ภาพนี้แสดงไฟเขียวของการข้ามถนน ซึ่งถ้าคนจะข้ามถนนได้

ไฟของทางรถยนต์ทั้งสองทางต้องเป็นสีแดงเท่านั้น

ภาพนี้แสดงการสลับทิศระหว่าง N(1,0,0) – E(0,1,0)

MAIN PROCESS OF PROJECT

ก่อนอื่นเราจะกำหนดขา pin ให้กับ output และ input

โดยที่ output มีจำนวน 8 สาย / input มีจำนวน 3 สาย

ต่อมาเราจะกำหนดรูปแบบ output ที่เราอยากให้ไฟแสดงออกมา โดยมีอยู่ 9 รูปแบบ คือ goNorth,waitNorth,goEast,waitEast,goWalk,

stopWalk1,toWalk1,stopWalk2,toWalk2

ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสร้าง stage ขึ้นมาและภายในจะประกอบด้วย

1.ST_Out; -> output ของเสตจนั้นๆ

2.Time; -> เวลาที่ใช้ในการรอเพื่อที่จะเปลี่ยนเสตจ(Delay)

3.Next[8]; -> เสตจถัดไปที่ถูกกระทำโดย input นั้นๆ

(Next stage 8 แบบ)

ใช้ typedef const struct State SType เพื่อที่จะกำหนดชื่อใหม่หรืออ้างชื่อจาก State เพราะจะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

จากรูปด้านบน เป็นการออกแบบ output ที่เราต้องการ การทำงานของโปรแกรมด้านบนก็คือ “เมื่อเรามีCurrentstage

และเราได้รับค่า input เข้ามาในช่วงหนึ่ง จำทำให้ Currentstage กลายเป็น Next stage ในช่วงเวลานั้นๆ”

หมายเหตุ : stage จะเริ่มจาก 0 ไปถึง 7

Stage transition table จะช่วยในเรื่องนี้ด้วย

จากรูปด้านบนเป็นการกำหนด pin โดยจะมี

Output(LED) 8 อย่าง และ Input 3(BT) อย่าง

ต่อมาคือส่วนหลักของการทำงานของโปรแกรมนั่นเอง ซึ่งเราจะกำหนดให้ไฟแสดง ณ ตำแหน่งบิต(8bit หรือ 8ตำแหน่ง)

และใส่ delay เพื่อเก็บเป็นเวลาในการรอเปลี่ยนสเตจ

หลังจากนั้นเราจะกำหนดให้ input =7 หมายความว่า next stage ที่สามารถเป็นไปได้มีอยู่ 8 (เริ่มนับ stage ตั้งแต่ 0-7)

เสร็จแล้วก็จะนำค่า input ที่ได้จากการกดปุ่มไปเทียบกับโลจิกด้านบน ซึ่งจะได้ผลลัพธิ์เป็น Next stage